[image: image1.png]7V \

makewonderbio

AL 1 A YR





北京梅科万德生物科技有限公司

http://www.makewonderbio.com

PNPP显色液(PNPP Substrate)
产品编号：1012
PNPP (p-nitrophenyl phosphate disodium salt P-硝基苯磷酸二钠)是碱性磷酸酶（ALP）的底物，在ALP的作用下产生黄色可溶性产物，最大吸收峰为405nm，常用于基于ALP标记的ELISA
规格

本产品包装规格为10ml、20ml、50ml、100ml
运输、储存和有效期
常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期1年

注意事项

用于标记物为ALP的ELISA, 显色呈黄色，若欲增加反应灵敏度，可适当增加反应时间，显色时间可由十几分钟至数小时。本品为即用型，正常情况下为无色或淡黄色，直接使用，无需配制。
使用方法

1. 将PNPP 显色底物置于室温20分钟以上，使其达到室温。
2. 轻轻混匀。 

3. 在酶标板中每孔加入100μl pNPP，轻轻震动酶标板，使之彻底混匀。
4. 将酶标板室温孵育15-30分钟，或者更长时间，直到显色足够深。

5. 每孔加入2N NaOH终止反应，轻轻震动酶标板，使之彻底混匀。
6. 检测吸光度，波长405 nm
 

 

 


地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼三层3096号

