[image: image1.png]Na,0;PO. S—@— cl ¢] 0 o
I Al’ )
O O enhancer, Oy Q O + Light
N
N

CH
CHy 5



北京梅科万德生物科技有限公司

http://www.makewonderbio.com

APS-5化学发光液
产品编号：1014
（4- 氯苯巯基）（10-甲基-9,10-二氢化吖啶亚甲基）磷酸二钠盐简称APS-5，是一种用于检测碱性磷酸酶的化学发光底物。APS-5化学发光液与碱性磷酸酶混合后，在碱性磷酸酶的作用下，APS-5发生水解反应发光，在特定的酶浓度范围内，发光强调与酶浓度成正比，故可用于碱性磷酸酶的定量检测。
[image: image2.png]7V \

makewonderbio

AL 1 A YR




APS-5化学发光液可在10秒内迅速达到平台期，具有非常高的检测灵敏度，可检测碱性磷酸酶浓度达10-20M。

APS-5化学发光液可用于标记物为碱性磷酸酶的ELISA和WB检测。

规格

本产品包装规格为100ml、500ml
运输、储存和有效期
常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期1年。

操作方法
1.实验前将试剂从冷藏中取出，放置到室温（18-25℃至少30分钟以上）。

2.试剂瓶上下颠倒五六次，使溶液混匀，不要剧烈震荡。

3.倒出本次实验所需要的试剂量，尽量避光或微光条件下取样，使用棕色试管或试剂瓶。
4.在ELISA应用中，每个样品使用100-200μL，加入到反应管/孔中，混匀后，在3~5秒内就可以进行发光强度测定，在WB应用中，100μL/cm2。
地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼三层3096号

