[image: image1.jpg]makewonderbio

ML YR





北京梅科万德生物科技有限公司

http://www.makewonderbio.com

FITC-酪胺信号放大试剂盒
产品编号：1017

     异硫氰酸荧光素(FITC)是免疫分析中最常用的荧光物质，FITC-酪胺信号放大系统可显著增强基于辣根过氧化物酶标记的ELISA和免疫组化的检测灵敏度。 FITC-酪胺在辣根过氧化物酶催化下氧化, 产物迅速共价结合在固定相蛋白质上,再检测FITC（荧光检测或用标记的抗FITC抗体检测）。通过此技术,可显著提高检测的灵敏度和降低试剂的使用量。
规格 500T(ELISA)/100T(IHC)

     试剂盒组成

	组分名称
	含量

	FITC-酪胺
	1mg（溶解于DMF,稳定剂）

	酪胺稀释液
	50ml


运输、储存和有效期

   冷藏运输，FITC-酪胺-20°C避光保存,过氧化氢溶液2~8°C保存，试剂盒稳定至少一年

使用前试剂准备

   FITC-酪胺工作液：ELISA最佳工作浓度20μg/ml，IHC最佳工作浓度100μg/ml,现配先用，如：10ml 过氧化氢溶液中加入200μlFITC-酪胺。

   酪胺稀释液为过氧化氢溶液，可自行配制：0.01M PB,0.15mol/L NaCl，pH7.4,或0.01M Tris-HCl,0.15mol/L  NaCl，pH7.4,加入0.01% H2O2。
使用方法（仅供参考）：

    ELISA: 1.HRP标记物孵育；2.用洗涤液洗四遍；3.加FITC-酪胺工作液，每孔100μl, 室温孵育10分钟；4.用洗涤液洗四遍；5.加HRP标记的抗FITC抗体室温孵育30分钟；6.用洗涤液洗四遍；7.加TMB底物显色15分钟；8.用0.3M硫酸或0.5M盐酸终止反应，5分钟内测定OD450。

    免疫组化1：1.HRP标记物孵育；2.用洗涤液洗四遍；3.FITC-酪胺工作液，每张片子100-300μl, 室温孵育10分钟；4.用洗涤液洗四遍，观察结果。

    免疫组化2：1.与FITC标记的抗体孵育30分钟；2.用洗涤液洗四遍；3.加HRP标记的抗FITC抗体室温孵育30分钟；4.用洗涤液洗四遍；5.FITC-酪胺工作液，每张片子100-300μl, 室温孵育10分钟；观察结果。

地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼3层3096

