
[image: image1.jpg]7\ \

makewonderbio

N A/
MR A YRS




北京梅科万德生物科技有限公司

http://www.makewonderbio.com

MK PC 300防腐剂
产品编号：2013-1
生物学中的水溶液过去常用的防腐剂是叠氮钠和硫柳汞， 由于叠氮钠为易爆品，在购买、储存和使用中有很高的要求，一般企业和实验室很难达到；硫柳汞含有重金属汞污染环境，这些传统防腐剂的替代品的使用越来越广泛。

MK300是为生物试剂开发的防腐剂，主要成分异噻唑啉酮（CMIT/MIT），可用于各种生物缓冲液的防腐。本品对过氧化物酶没有抑制作用。

规格

本产品包装规格为10ml、100ml、500ml
运输、储存和有效期
常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。 
使用方法及注意事项

溶液在加入防腐剂之前最好用0.22μm的微孔滤膜过滤，除去溶液中的颗粒状物质和污染的细菌和霉菌，增强溶液的稳定性，有助于延长溶液的保存时间。

每1000ml溶液，加入0.5~1.0ml本品。

防腐剂的最佳适用pH值2～9，高于9时防腐剂有效成分加快降解。

产品在有效期内使用。

操作本产品应避免与皮肤直接接触，不小心接触皮肤后尽快用清水冲洗，以免产生过敏反应。
产品效能

    对细菌、霉菌均有抑菌效果。   
地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼3层3096                                                        

