[image: image1.png]7V \

makewonderbio

AL 1 A YR





北京梅科万德生物科技有限公司

http://www.makewonderbio.com

封闭液PBS/TBS, Casein
产品编号：2015-1 封闭液PBS Casein； 2015-2封闭液TBS Casein

本产品不用稀释直接使用，用于ELISA、蛋白印迹和免疫组化中封闭之用。

规格

本产品包装规格为100ml、500ml
运输、储存和有效期
常温运输(勿超过30°C)， 2～8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。 
使用方法

酶标板的封闭：

1. 将包被抗原或抗体的酶标板吸除包被液。

2. 用洗涤液洗涤1次，洗去未结合或结合弱的抗原或抗体。
3. 加入本品，每孔加入量应稍大于包被量。
4. 室温或37°C孵育30分钟。
5. 如果包被的酶标板不马上使用，可密封酶标板，带着封闭液2～8°C储存2周内使用，也可甩掉或吸除封闭液，将酶标板孔朝下在干净的吸水纸上拍干水分，真空干燥2小时，或在干燥的环境中(建议相对湿度≤15%）过夜，加干燥剂密封于铝箔袋，2～8℃冷藏备用，可稳定半年至三年。使用酶标板干燥稳定剂可进一步提高酶标板的稳定性。

6. 洗涤液洗涤后可进行下一步实验。
注意事项

· 本产品的基质溶液为0.01M pH7.4 PBS或0.05M pH7.4 TBS，含1%Casein，0.15M NaCl, 稳定剂。

· 根据免疫分析需要选择PBS和TBS系统，如果使用碱性磷酸酶标记，请选择TBS系统。

· 本产品添加0.05%ProClin300作为防腐剂。

地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼三层3096号

